《电路与电子技术》

课程实验报告

| 系 （院）： | 计算机与信息学院 |
| --- | --- |
| 专 业： | 物联网工程 |
| 班 级： | 物联网工程23-1班 |
| 姓 名： | 邓杰湧 |
| 学 号： | 2023212351 |
| 指导教师： | 孙锐、赵烨 |
| 学年学期： | 2023~ 2024 学年 第二学期 |

实验一  基尔霍夫定律与电压、电位测量

一、实验目的

1、用实验证明电路中电位的相对性、电压的绝对性。

2、验证基尔霍夫定律的正确性，加深对基尔霍夫定律的理解。

3、掌握直流电工仪表的使用方法，学会使用电流插头、插座测量支路电流的方法。

4、加深对参考方向概念的理解。

二、实验设备

| 序号 | 名称 | 型号与规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流稳压电源 | WYK—303B3双路 | 1 |  |
| 2 | 万用表 | VC9801A | 1 |  |
| 3 | 直流电流表 |  | 1 |  |
| 4 | 实验电路板 |  | 1 |  |

三、实验原理

在一个确定的闭合电路中，各点电位的高低视所选的电位参考点的不同而变，但任意两点间的电位差（即电压）则是绝对的，它不因参考点电位的变动而改变。据此性质，我们可用电压表来测量出电路中各点的电位及任意两点间的电压。

基尔霍夫定律是电路的基本定律。测量某电路的各支路电流及多个元件两端的电压，应能分别满足基尔霍夫电流定律和电压定律。即对电路中的任一个节点而言，应有  I = 0 ；对任何一个闭合回路而言，应有  U = 0。

运用基尔霍夫定律时必须注意电流的参考方向（正方向），此方向可预先任意设定。当电路中的电流（或电压）的实际方向与参考方向相同时取正值，其实际方向与参考方向相反时取负值。

四、实验内容及步骤

1、电压点位测量

1、将两路直流稳压电源接入电路，令E1=12V，E2=6V

2、电压、电位的测量。

1）以图中的A点作为电位的参考点，分别测量B、C、D各点的电位值U，数据记入表1-1中。

2）以C点作为电位的参考点，重复实验内容1）的步骤。

表1-1

| 电位参考点 | 项目 | UA | UB | UC | UD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （V） |  |  |  |
| A | 计算值 | 0 | -1.17 | -7.18 | 4.84 |
|  | 测量值 | 0 | -1.11 | -7.15 | 4.77 |
|  | 相对误差 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.07 |
| C | 计算值 | 7.17 | 6.00 | 0 | 12.00 |
|  | 测量值 | 7.15 | 6.05 | 0 | 11.90 |
|  | 相对误差 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.10 |

2、基尔霍夫定律的验证

1）实验前先任意设定三条支路的电流参考方向，如图中的I1，I2，I3所示，熟悉电流插头的结构，注意直流毫安表读出电流值的正、负情况。

2）用直流毫安表分别测出三条支路的电流值并记入表1-2中，验证  I = 0。

3）用直流电压表分别测量两路电源及电阻元件上的电压值并记入表1-2中，验证  U = 0。

表1-2

| 被测量 | I1 | I2 | I3 | ∑ I＝ | UAB | UBC | UCA | U= |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （mA） |  |  |  | （V） |  |  |  |
| 计算值 | 9.47 | -2.30 | 7.17 | 14.34 | 1.17 | 6.00 | -7.17 | 0 |
| 测量值 | 10.70 | -2.5 | 8.2 | 16.4 | 1.155 | 6.010 | -7.17 | -0.005 |
| 相对误差 | 1.23 | -0.2 | 1.03 | 2.06 | -0.015 | 0.01 | 0 | -0.005 |

五、思考题

1、现欲测电压UAB ，则万用表的红表棒应接在A点还是B点？若测得UAB 为负，则A、B两点哪一点的实际电位高？

红表笔接A点；A点的实际电位高。

2、若以D点作为参考电位点，实验测得各点的电位值；现令C点作为参考电位点，试问此时各点的电位值应有何变化？

各点的电位值均增加12 V。

六、总结与体会

1. 理解原理：通过实验，加深了对基尔霍夫定律的理解，明白了它们在电路分析中的重要性。

- 实践操作：实验中亲自搭建电路，测量电压和电流，提高了动手能力和实际操作经验。

- 问题解决：学会了如何使用基尔霍夫定律解决复杂的电路问题，提高了解决实际问题的能力。

- 误差分析：在实验过程中，学会了如何分析测量误差，理解了测量结果的不确定性。

- 团队合作：团队实验，体会到团队协作的重要性，学习了如何与他人沟通和协作。

实验二  叠加原理

一、实验目的

1、学会使用直流稳压电源和万用表。

2、通过实验证明线性电路的叠加原理。

二、实验设备

| 序号 | 名称 | 型号与规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流稳压电源 | WYK—303B3双路 | 1 |  |
| 2 | 万用表 | VC9801A | 1 |  |
| 3 | 直流电流表 |  | 1 |  |
| 4 | 实验电路板 |  | 1 |  |

三、实验原理

由叠加原理，在线性电路中，有多个电源同时作用时，在电路的任何部分产生的电流或电压，等于这些电源分别单独作用时在该部分产生的电流或电压的代数和。

为了验证叠加原理，实验电路如图2-1所示，当和同时作用时，在某一支路中所产生的电流，应为单独作用在该支路中所产生的电流和单独作用在该支路中所产生的电流之和，即＝+。实验中可将电流表串联接入到所研究的支路中，分别测量出在和单独作用时，以及它们共同作用时的电流值，加以验证叠加原理。

图2-1叠加原理实验电路

四、实验内容及步骤

1、直流稳压电源和万用表的使用

参见仪器仪表说明部分，掌握直流稳压电源和万用表的使用。

2、验证叠加原理

实验电路如图2-1所示，、由直流稳压电源供给。、两电源是否作用与电路，分别由开关、来控制。实验前先检查电路，调节两路稳压电源使、，进行以下测试，并将数据填入表2-1中。

（1）单独作用时（置“”处，置“”处），测量各支路的电流。

（2）单独作用时（置“”处，置“”处），测量各支路的电流。

（3）、共同作用时(置“”处，置“”处)，测量各支路的电流。

分析表2-1中的测量结果，验证叠加原理;根据图2-1所示的实验电路。理论计算出上述所测量的值，并加以比较。

表2-1

|  | （mA） |  |  | (mA) |  |  | (mA) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | 测量 | 计算 | 误差 | 测量 | 计算 | 误差 | 测量 | 计算 | 误差 |
|  | 14.12 | 14.16 | 0.04 | -9.33 | -9.37 | -0.04 | 4.80 | 4.78 | -0.02 |
|  | -4.70 | -4.69 | 0.01 | 7.07 | 7.07 | 0 | 2.40 | 2.39 | -0.01 |
|  | 9.42 | 9.47 | 0.05 | -2.24 | -2.30 | -0.06 | 7.20 | 7.17 | -0.03 |

五、思考题

1、使用稳压电源时应该注意哪几点？

① 正确连接设备：确保电源衔接正确，分清正负极，避免短路。在连接负载时，应该先设置好所需的电压，然后再连接负载。

② 合理设置电压：根据需要调节输出电压，使用粗调旋钮调整到接近所需电压值，再用微调旋钮精确设定。在操作过程中如果需要更改粗调档位，应先断开负载，调整电压后再重新连接。

③ 注意电流限制：了解并注意电源的最大输出电流，尽量避免长时间连续使用最大电流，以防止电源过热或损坏。

④ 环境因素：确保电源放置在通风良好、干燥的环境中，避免高温、潮湿或灰尘过多的环境，这些都可能影响电源的性能和寿命。

⑤ 监控电源状态：如果设备有LED显示器或其他指示方式，要时刻关注输出电压和电流值，确保它们在正常范围内。

⑥ 避免过载：不要超过电源的额定功率，过载可能会导致电源损坏或触发保护机制。

⑦ 串联并联使用：如果需要将多个电源串联或并联使用，要确保输出电流是最低额定电流的标称值，并且了解如何正确操作串联/并联开关。

2、使用万用表时应该注意哪几点？

① 检查连接：在测量前，请确保红色和黑色表笔连接到正确的位置。

② 档位选择：在开始测量之前，务必确认所选档位与您要测量的电气参数相符，错误的档位可能会损坏万用表或导致不准确的读数。

③ 避免接触：在测量过程中，手指不要接触表笔的金属部分或任何被测元件，这会影响测量结果的准确性，并有触电风险。

④ 档位切换：如果需要改变量程或档位，确保在表笔离开电路后操作，以防止意外产生的电弧损坏仪器。

⑤ 由大到小调整：当不清楚待测电压或电流的大小时，应从最高档位开始测量，然后根据初步读数调整至合适的档位。

⑥ 水平放置：使用万用表时应将其放置在水平稳固的表面上，以便于观察读数并防止仪器受损。

⑦ 安全操作：特别是在测量高电压或大电流时，应格外小心，采取适当的安全措施，避免发生危险情况。

⑧ 机械调零：使用前应检查万用表指针是否指在零位，如有偏差应先进行调零以确保读数准确。

3、叠加原理的应用条件是什么?

叠加原理的应用条件是电路必须是线性的，且在分析各个独立电源的影响时，其他独立电源需处于不作用状态。

叠加原理适用于由独立源、受控源、无源器件（如电阻器、电感、电容）和变压器组成的线性网络。

4、如果电源内阻不能忽略，实验应如何进行?

1.考虑电源内阻：在分析电路时，需要将电源的内阻视为电路的一部分，与其他元件一同考虑。这意味着电源不再被视为理想电压源或电流源。

2.使用实际电源：实验中使用的电源应具有可调节的内阻，或者使用实际的电池组，其内阻随电量的消耗而变化。

3.测量电源内阻：在实验开始之前，应该测量电源的内阻，以便在电路分析中使用。

4.调整电路分析方法：在应用叠加原理时，需要考虑到电源内阻对电路的影响。这意味着在计算每个电源单独作用时产生的电位或电流时，需要将电源内阻纳入计算。

5.实验数据记录：记录实验中不同电源状态下的电流和电压，以及电源内阻的变化，这有助于分析电源内阻对电路性能的影响。

- 误差分析：由于电源内阻的存在，实验数据可能会有一定的误差。需要对这些误差进行分析，以确保实验结果的准确性。

六、总结与体会（加分项）

- 理解叠加原理的重要性：实验让我更深刻地理解了叠加原理在电路分析中的应用，它是解决复杂电路问题的一个强大工具。

2.理论与实践的结合：通过实验，我将理论知识应用于实际电路中，这种从理论到实践的过程加深了我对电路行为的理解。

3.电源内阻的影响：如果电源内阻不可忽略，我学会了如何调整电路分析方法，考虑内阻对电路性能的影响。

4.问题解决技能：在实验过程中遇到的问题，如电路连接错误或测量不准确，锻炼了我分析问题和解决问题的能力。

5.数据记录与分析：我学会了如何记录实验数据，并通过图表和数学分析来解释结果，这提高了我的数据处理能力。

6.团队合作：团队实验，体会到了与他人合作的重要性，学会了分工合作和有效沟通。

实验三  戴维南定理

一、实验目的

1、进一步熟悉使用直流稳压电源和万用表

2、用实验数据验证戴维南定理，加深对戴维南定理的理解。

3、掌握测量开路电压和等效电阻的方法。

二、实验设备

| 序号 | 名称 | 型号与规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流稳压电源 | WYK—303B3双路 | 1 |  |
| 2 | 万用表 | VC9801A | 1 |  |
| 3 | 直流电流表 |  | 1 |  |
| 4 | 实验电路板 |  | 1 |  |

三、实验原理

由戴维南定理，线性含源单口网络，就其端口来看，可以等效为一个电压源和电阻串联。该电压源等于网络的开路电压Uoc，该电阻等于该网络中所有独立源为零值时所得的网络等效电阻Ri。

实验电路如图3-1所示。现在主要研究其中的A’－RL－B’支路，那么可以把这个支路以外的其余部分看作是以AB为端口的有源单口网络，在把这个单口网络等效为Uoc和Ri串联的支路，最后再与RL构成等效电路如图3-2所示。

图3-1戴维南定理实验电路                            图3-2 戴维南等效电路

四、实验内容及步骤

1、测含源二端网络的开路电压Uoc

按图3-1接线，c端与c’端接通电源Us，A端与A’端断开，B与B’端断开，用万用表（直流电压档）测量含源二端网络的开路电压Uoc，即测量A、B两端的电压，记入表3-1中。从而求得戴维南等效电路中的电压源电压。

2、测含源二端网络的短路电流Isc

按图3-1接线，c端与c’端接通电源Us，A端与A’端断开，B与B’端断开，在A、B两端用一个电流表连接起来，即用电流表测量含源二端网络的短路电流Isc，记入表3-2中。

3、 测含源二端网络的等效电阻Ri。有以下三种方法进行测量，并将结果填入表3-1中：

（1）根据上面步骤1和步骤2的测量结果——含源二端网络的开路电压Uoc和含源二端网络的短路电流Isc的测量值，由Ri＝Uoc/Isc计算得到Ri。

（2）按图3-1接线，c端与c’端用导线连接（去掉电源），A端与A’端断开，B与B’端断开，用万用表（欧姆档）测量无源二端网络的等效电阻Ri。

（3）重复步骤1，断开RL，测A、B两端开路电压Uoc。再将RL接入电路，即用导线连接A端与A’端，B端与B’端。用万用表（直流电压档）测量负载RL两端电压UL，调节可变电阻RL使得UL=0.5*Uoc，则有Ri＝RL，填入表3-1。

表3-1 数据记录与计算

| 项目 | 开路电压 Uoc(V) | 短路电流 Isc(mA) | 等效电阻Ri（） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方法Ⅰ | 方法Ⅱ | 方法Ⅲ |
| 测量值 | 3.96 | 11.73 | 338 | 332 | 335 |
| 计算值 | 4.09 | 12.24 | 334 |  |  |

4、验证戴维南定理。

A端与B端之间分别接两个电阻，C端与C’端之间接通电源Us，分别测量负载两端的电压UL和流过负载IL的电流，填入表3-2中，通过测量值和计算值的比较来验证戴维南定理。

表3-2 数据记录与计算

| 电阻值 | 负载电压UL（V） |  | 负载电流IL（A） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计算值 | 测量值 | 计算值 | 测量值 |
| R＝ 400 | 2.22 | 2.14 | 5.57 | 5.42 |
| R＝ 500 | 2.45 | 2.34 | 4.90 | 4.80 |

五、思考题

1．使用戴维南定理的条件是什么？

1.线性网络：戴维南定理适用于线性电路，即电路元件的电压-电流关系是线性的，不包含非线性元件如二极管或晶体管。

2.双端网络：定理适用于具有两个端口的网络，即可以接入一个外部负载的网络。

3.独立电源：网络中可以包含独立电压源和独立电流源，但这些电源在应用戴维南定理时需要先被移除或替换。

2．要得到戴维南等效电路需要知道哪几个量？

支路两端的开路电压和等效电阻

六、总结与体会（加分项）

1.理解戴维南定理的应用：通过实验，我更深刻地理解了戴维南定理如何用于简化复杂电路，以及它在电路分析中的重要性。

2.理论与实践的结合：实验让我将戴维南定理的理论知识应用于实际电路中，加深了我对电路行为的理解。

3.测量技巧：实验中，我学会了如何准确测量电路中的电压、电流和电阻，这些技巧对于电路分析至关重要。

4.电路简化：通过使用戴维南定理，我学会了如何将复杂的电路简化为等效电路，这有助于更容易地分析和理解电路行为。

5.误差分析：实验让我认识到测量过程中的误差，并学会了如何评估和减小这些误差对结果的影响。

6.问题解决能力：在实验过程中，我遇到了一些挑战，如电路连接错误或测量不准确，这锻炼了我分析问题和解决问题的能力。

6.数据记录与分析：我学会了如何记录实验数据，并通过图表和数学分析来解释结果，这提高了我的数据处理能力。

7.团队合作：团队实验，我体会到了与他人合作的重要性，学会了分工合作和有效沟通。

2024年  5 月 16  日

实验二  晶体管共射极单管放大器

一、实验目的

1．学会放大器静态工作点的调试方法，分析静态工作点对放大器性能的影响。

2．掌握放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及最大不失真电压的测试方法。

二、实验预习内容

1、共射放大电路原理;

2、静态工作点作用;

3、交流参数的测试方法;

三、实验环境

QuartusII 、PC机、GW-PK2 EDA实验箱

四、实验原理

实验电路图如下：

五、实验内容及步骤

  - 测量静态工作点

连接电路，接通12V直流电源，调节RP，使UE=2.2V，用数字万用表直流电压档测量UB、UC与UE。

  - 测量电压放大倍数

在放大器输入端A、B端加入1KHz的正弦信号Us，调节函数信号发生器输出信号大小使Ui= 100  mV。观察放大器输出电压Uo，在波形不失真条件下分别测量RL=2.4kΩ和空载情况下的Uo。测量Us。

  - 观察静态工作点对输出波形失真的影响

在RL=2.4kΩ情况下，改变RP值，使输出波形Uo出现失真，绘出Uo波形，测出相应的UCE

- 实验数据

  - 测量静态工作点

| 测量值 |  |  | 计算值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UB/V | UE/V | UC/V | UBE/V | UCE/V | IC/mA |
| 2.89 | 2.2 | 7.0 | 0.7 | 5.7 | 1.8 |

  - 电压放大倍数   IC=2.0mA   Rc=2.4kΩ  Ui=100  mV  Us=  40   mV

| RL/kΩ | Uo/V | Av | Uo—Ui波形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2．4 | 0.44 | 4.4 |  |
| ∞ | 0.87 | 8.7 |  |

电压放大倍数   IC=2.0mA   Rc=2.4kΩ  Ui=100  mV  Us= 20   mV

| RL/kΩ | Uo/V | Av | Uo—Ui波形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2．4 | 0.22 | 4.31 |  |
| ∞ | 0.46 | 9.02 |  |

- 波形失真   RL=∞

| IC/mA | UCE/V | UO波形 | 失真情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.97 | 7.21 |  | 饱和失真 |
| 2.0 | 4.9 |  | 不失真 |
| 0.66 | 0.47 |  | 截止失真 |

- 问题

1．实验内容3（观察静态工作点对输出波形失真的影响）测量数据IC、UCE是      静态     （静态值，动态值），你使用的测量仪器是           数字式万能表直流电压档         （数字式万用表直流电压档，交流电压档，晶体管毫伏表）。测量UCE时信号源的输出电压Us=    0     mV。

2．实验内容2（测量电压放大倍数）电压Us、Ui和Uo的测量点是线路图（1）中哪一对？请选择你的测量点。

（1）Us：   （a）       （2）Ui：   (b)    （3）Uo：     (e)

（a）A—公共点，（b）B—公共点，（c）C—公共点，（d）D—公共点，（e）E—公共点，

3．观察波形失真时，发现不管怎样调节RP（偏置电阻中的可调电阻）都调不出截止失真现象，采取措施   (a)  能调出截止失真现象。

- 加大输入信号的幅度（b）增大RP的调节范围（c）减小输入信号幅度

六、总结与体会（加分项）

总结：和伙伴一起做实验非常有趣,也对相关的内容有了更深刻的认识。

在实验过程中遇到许多问题，比如说波形失真那块，一开始调节电路箱上调节的旋钮，两边扭到头都没有明显的变化，后来经过与其他同学的交流才知道原来还要调节波形发生器的旋钮，才能使现象明显。受益良多。

2024年  5 月 21 日

实验三  集成运算放大器的应用(一)

一、实验目的

1．	学会放大器静态工作点的调试方法，分析静态工作点对放大器性能的影响。

2．	掌握放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及最大不失真电压的测试方法。

二、实验预习内容

1、共射放大电路原理;

2、静态工作点作用;

3、交流参数的测试方法;

三、实验环境

QuartusII 、PC机、GW-PK2 EDA实验箱

四、实验原理

实验电路图如下：

–12V

100kΩ

9.1kΩ

100kΩ

10kΩ

Rp

R2

Rf

R1

Uo

Ui

图1  反相比例运算电路

+

–

+

∞

N

Ui1

10kΩ

6.2kΩ

100kΩ

30kΩ

R1

R3

Rf

R2

Uo

Ui2

+

–

+

∞

N

图2  反相加法运算电路

图3  同相比例运算电路

R2

100kΩ

10kΩ

Rf

R1

Uo

+

–

+

∞

N

9.1kΩ

Ui

(a)  同相比例运算电路

R2

10kΩ

Rf

Uo

+

–

+

∞

N

10kΩ

Ui

(b)  电压跟随器

10μF

C

S2

S1

R3

100kΩ

1MΩ

100kΩ

R2

R1

Uo

Ui

+

–

+

∞

N

图5  积分运算电路

R3

10kΩ

R2

Ui2

100kΩ

100kΩ

10kΩ

Rf

R1

Uo

Ui1

+

–

+

∞

N

图4  减法运算电路

五、实验内容及步骤

三、实验内容

- 反相比例运算电路

（1）调零，按图1连接实验电路，接通±12V电源，输入端对地短接，调节Rp，使U0=0。

（2）输入f =100Hz，Ui=0.5V的正弦交流信号，用交流毫伏表测量相应的U0，并用示波器观察ui和u0的波形，填入表1中。注意ui和u0的相位关系。

- 同相比例运算电路

（1）按图3（a）连接实验电路。实验步骤同上，将结果填入表1中。

（2）电压跟随器实验，将图3（a）中的R1断开，得图3（b）电路，重复（1）的内容。

- 反相加法运算电路

（1）按图2连接实验电路，调零和消振。

（2）输入信号采用直流信号，用直流电压表测量输入电压Ui1、Ui2及输出电压Uo，填入表2中（实验时要注意选择合适的直流信号幅度以确保集成运算放大器工作在线性区）。

- 减法运算电路

（1）按图4连接实验电路，调零和消振。

（2）采用直流输入信号，实验步骤同内容3，填入表2中。

- 积分运算电路

（1）按图5连接实验电路。

（2）打开S2，闭合S1，对运算放大器输出进行调零。

（3）调零完成后，再打开S1，闭合S2，使uC(0)=0。

（4）预先调好直流输入电压Ui=0.5V，接入实验电路，再打开S2，然后用示波器观察输出电压Uo的波形。

四、实验数据和表格

表1 (f =100Hz，Ui=0.5V)

| 项目 | Ui/V | Uo/V | AV |  | ui波形 u0波形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实测值 | 计算值 |  |
| 反相比例 | 0.499 | 5.000 | 10.02 | 10 |  |
| 同相比例 | 0.505 | 5.567 | 11.02 | 10 |  |
| 电压跟随 | 0.507 | 0.507 | 1.00 | 1.00 |  |

表2

| 项目 | Ui1/V |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | –0.2 | –0.2 | –0.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ui2/V |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 反相 加法 | Uo/V | 实测值 | -2.34 | -2.68 | -3.03 | 1.68 | 1.35 | 1.00 |
|  |  | 计算值 | -2.33 | -2.66 | -3.00 | 1.66 | 1.33 | 1.00 |
| 减法 | Uo/V | 实测值 | -0.948 | -0.013 | 1.014 | 3.009 | 4.037 | 4.961 |
|  |  | 计算值 | -1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |

五、实验问题

1、在实验使用集成运算放大时，输入信号可采用      （2）    。

（1）交流信号      （2）直流信号        （3）交、直流均可

2、在反相加法器中，如Ui1和Ui2均采用直流信号，并选定Ui2=–1V，当考虑运算放大器的最大输出幅度（±12V）时，Ui1的范围为       153.3~ -86.6   。

3、在图5所示的积分运算电路中，时间常数为    0.001s  。（没做）

六、总结与体会（加分项）

总结：和伙伴一起做实验非常有趣,也对相关的内容有了更深刻的认识。

在实验过程中遇到许多问题，比如说反相加法器那段，实测值与计算值一直差个负号，公式也没记错，后来才发现是计算的过程中把符号忘了，后面做反相减法器的时候才反应过来。

七、实验成绩

| 实验成绩 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评价内容 | 权重（%） | 得分 |
| 1 | 实验预习及成果验收：实验前是否对实验有充分的了解，进行了充分的预习;设计的电路能否正确运行；仿真结果是否正确；实验任务是否全部完成; | 50% |  |
| 2 | 设计报告质量：报告的格式规范程度、是否语言规范、条理清晰、结构合理; 是否对设计的电路性能进行分析; 实验步骤是否详细完整; 是否对本次实验进行了总结; | 50% |  |
| 合计 |  |  |  |
| 指导教师（签章）： 年 月 日 |  |  |  |