- 关键代码阐释

  - 初始设置部分

该部分代码是正式开始之前的准备，关闭所有其他窗口，清除所有变量。这里固定种子是为了结果可重复，便于与后续结果进行比较。

4.2数据处理

加载数据集，并画出数据集的曲线图。

使用的data_process函数：

对原始数据集进行处理，设置时间窗口大小为20，将时间序列数据转换为监督学习格式，使用前20个时间点预测下一个时间点。

然后使用mapminmax对数据进行最小-最大归一化，将输入和输出数据归一化到[0,1]范围内，同时保存归一化参数mappingx，mappingy以便后续反归一化。

然后对数据集进行划分，按9:1的比例划分训练集和测试集。

4.3LSTM网络设置和训练

对测试集网络进行设置，numFeatures: 输入特征维度(20)，numResponses: 输出维度(1)，numHiddenUnits: LSTM隐藏单元数(100)

进行网络层定义。

训练选项设置。选项含义如下：

- 'adam', ... 使用Adam优化器

- 'MaxEpochs',500, ... 最大训练轮数500

- 'GradientThreshold',1, ... 梯度阈值1(防止梯度爆炸)

- 'InitialLearnRate',0.005, ... 初始学习率0.005

- 'LearnRateSchedule','piecewise', ... 分段学习率计划(250轮后乘以0.2)

'LearnRateDropPeriod',250, ...

'LearnRateDropFactor',0.2, ...

- 'Verbose',0, ... 不显示详细训练信息

- 'Plots','training-progress' 绘制训练进度图

训练LSTM网络

4.4测试和结果分析

使用测试集生产预测值，并对结果进行去归一化处理。

将预测结果与真实结果进行可视化展示，并输出相关评估指标。

4.5 进一步改进与优化

目前LSTM算法网络层和训练选项中的参数都是手动输入固定值，但手动输入的值可能不一定是最优参数组合。通过查阅资料，找到了麻雀算法这一超参数优化方法。

麻雀搜索算法是一种新兴的群体智能优化算法，灵感来源于麻雀群体的觅食和反捕食行为。

觅食行为：

1.发现者：负责寻找食物，为种群提供觅食区域的信息；

2.跟随者：利用发现者获取食物；

反捕食行为：

3.警戒者：发现危险时发出警报

在自然状态下，个体间会相互监视，麻雀种群中的加入者为了提高自身的捕食率，通常会争夺高摄取量同伴的食物资源。在觅食的同时，所有个体均会对周围环境保持警惕以防天敌的到来。

算法通过模拟这三种行为来实现全局探索和局部开发的平衡：

1.发现者负责全局搜索

2.跟随者进行局部开发

3.警戒者帮助算法跳出局部最优

算法实现：

初始化麻雀算法参数

定义适应度函数

该函数从传入的参数中提取LSTM网络超参数，然后进行模型训练和预测，并计算适应度（采用RMSE指标评估适应度）。

该函数评估的超参数为：LSTM隐藏层单元数 (numHiddenUnits) 、初始学习率 (learnRate)、Dropout率 (dropoutRate)、最大训练周期数 (maxEpochs)，通过优化这些参数组合，希望能够对LSTM算法的准确率、收敛速度进行提升。

种群初始化

通过适应度函数进行位置分析与评估，并根据评估结果更新麻雀位置。

在循环完成后，输出最优参数组合。

提取参数

用得到的最优参数组合设置LSTM网络和训练选项。

模型训练和预测结果：

可以看到，使用了麻雀算法之后，模型的训练速度和准确性都有了一定的提升。

- 课题扩展研究

在对改进LSTM的算法的研究中，使用麻雀算法对参数组合进行优化之后并没有得到显著提升。而这是否受限于LSTM算法本身？

为了能大幅提高预测的准确率和收敛速度，我们找到了前馈神经网络。

与LSTM算法相比，FNN（前馈神经网络）依赖手工特征，无法自动学习时序特征，不能建立长期依赖模型，但在短期预测上，FNN能够借助特征工程弥补时序建模上的不足，并大幅提升速度和准确率。

代码实现：

clc;

clear;

close all;

tic; % 开始计时

%% 数据处理与可视化

load Abilene

data = Abilene(1:4500);

figure

plot(data);

title('Abilene网络流量数据');

xlabel('时间');

ylabel('流量');

%% 高级数据预处理与特征工程

% 1. 多尺度时间窗口

main_lags = 30;  % 主要时间窗口

% 2. 简化特征工程 - 减少特征数量，避免维度过大

% 2.1 时域特征

data_diff1 = diff(data);  % 一阶差分

data_diff1 = [0; data_diff1];

% 2.2 简化的移动平均 - 只用两个窗口大小

window_sizes = [5, 15];

ma_features = zeros(length(data), length(window_sizes));

for i = 1:length(window_sizes)

win_size = window_sizes(i);

ma_features(:, i) = movmean(data, win_size);

end

% 2.3 简化异常值检测

z_scores = abs((data - mean(data)) / std(data));

outlier_indices = find(z_scores > 3);

data_clean = data;

for i = 1:length(outlier_indices)

idx = outlier_indices(i);

if idx > 1 && idx < length(data)

data_clean(idx) = (data(idx-1) + data(idx+1)) / 2;

end

end

% 调用特征工程函数，但使用更简单的特征集

[inputs, outputs] = simplified_feature_engineering(data, data_clean, data_diff1, ma_features, main_lags);

% 检查特征维度

disp(['特征维度: ', num2str(size(inputs, 1))]);

%% 先进的数据归一化与标准化

% 对输入特征应用标准归一化 (而非鲁棒归一化)

method = @mapminmax;

[inputs_norm, input_params] = method(inputs, 0, 1);

[outputs_norm, output_params] = method(outputs', 0, 1);

inputs = inputs_norm;

outputs = outputs_norm';

%% 数据集划分

n = length(inputs);

% 训练集:验证集:测试集 = 7:2:1

numTimeStepsTrain = floor(0.7 * n);

numTimeStepsVal = floor(0.2 * n);

% 划分数据集

X_train = inputs(:, 1:numTimeStepsTrain);

Y_train = outputs(1:numTimeStepsTrain);

X_val = inputs(:, numTimeStepsTrain+1:numTimeStepsTrain+numTimeStepsVal);

Y_val = outputs(numTimeStepsTrain+1:numTimeStepsTrain+numTimeStepsVal);

X_test = inputs(:, numTimeStepsTrain+numTimeStepsVal+1:end);

Y_test = outputs(numTimeStepsTrain+numTimeStepsVal+1:end);

%% 先进的神经网络架构 - 最大兼容性方案

numFeatures = size(X_train, 1);

disp(['实际特征维度: ', num2str(numFeatures)]);

numResponses = 1;

% 检查MATLAB版本以便诊断

disp(['MATLAB版本: ', version]);

% 尝试创建最简单的神经网络结构 - 使用fitnet函数

% 这是MATLAB中最基本的神经网络创建方式之一

disp('使用fitnet创建神经网络...');

net = fitnet([128, 64, 32]);  % 三层隐藏层

% 设置网络参数

net.trainFcn = 'trainscg';  % 使用梯度下降训练

net.performFcn = 'mse';     % 使用均方误差作为损失函数

net.divideFcn = 'dividerand'; % 随机划分数据

net.divideMode = 'sample';    % 按样本划分

net.divideParam.trainRatio = 0.7;  % 70%用于训练

net.divideParam.valRatio = 0.15;   % 15%用于验证

net.divideParam.testRatio = 0.15;  % 15%用于测试

net.trainParam.epochs = 500;       % 最大训练轮数

net.trainParam.goal = 1e-5;        % 目标误差

net.trainParam.max_fail = 15;      % 验证检查失败最大次数

% 显示网络结构

disp('网络结构创建完成');

view(net);

%% 训练网络

disp('开始训练');

% 准备用于训练的数据

% 检查数据维度，确保格式正确

disp(['X_train维度: ', num2str(size(X_train,1)), ' x ', num2str(size(X_train,2))]);

disp(['Y_train维度: ', num2str(size(Y_train,1)), ' x ', num2str(size(Y_train,2))]);

% 在神经网络工具箱中，输入应该是[特征数 x 样本数]格式，目标应该是[输出数 x 样本数]格式

% 确保Y_train是行向量

if size(Y_train, 1) > 1

Y_train_matrix = Y_train';  % 转置为行向量

else

Y_train_matrix = Y_train;  % 已经是行向量

end

% 确保X_train是[特征数 x 样本数]格式

X_train_matrix = X_train;  % 已经是正确格式

% 打印调整后的维度

disp(['调整后X_train_matrix维度: ', num2str(size(X_train_matrix,1)), ' x ', num2str(size(X_train_matrix,2))]);

disp(['调整后Y_train_matrix维度: ', num2str(size(Y_train_matrix,1)), ' x ', num2str(size(Y_train_matrix,2))]);

% 确保样本数匹配

if size(X_train_matrix, 2) ~= size(Y_train_matrix, 2)

disp('错误：调整后输入和目标样本数仍不匹配!');

disp('尝试强制匹配样本数...');

% 确定最小样本数

min_samples = min(size(X_train_matrix, 2), size(Y_train_matrix, 2));

X_train_matrix = X_train_matrix(:, 1:min_samples);

Y_train_matrix = Y_train_matrix(:, 1:min_samples);

disp(['最终X_train_matrix维度: ', num2str(size(X_train_matrix,1)), ' x ', num2str(size(X_train_matrix,2))]);

disp(['最终Y_train_matrix维度: ', num2str(size(Y_train_matrix,1)), ' x ', num2str(size(Y_train_matrix,2))]);

end

% 使用旧版train函数训练网络

[trainedNet, tr] = train(net, X_train_matrix, Y_train_matrix);

% 保存模型

save('simple_nn_model.mat', 'trainedNet', 'tr', 'input_params', 'output_params');

disp('已保存为 simple_nn_model.mat');

%% 预测

% 准备测试数据

disp(['X_test维度: ', num2str(size(X_test,1)), ' x ', num2str(size(X_test,2))]);

% 确保X_test格式与X_train_matrix一致

X_test_matrix = X_test;  % 维度已匹配

disp(['X_test_matrix维度: ', num2str(size(X_test_matrix,1)), ' x ', num2str(size(X_test_matrix,2))]);

% 使用旧版sim函数进行预测

Y_pred_matrix = sim(trainedNet, X_test_matrix);

disp(['Y_pred_matrix维度: ', num2str(size(Y_pred_matrix,1)), ' x ', num2str(size(Y_pred_matrix,2))]);

% 反归一化

Y_pred_original = method('reverse', Y_pred_matrix, output_params);

Y_test_original = method('reverse', Y_test', output_params)';

% 检查维度并确保匹配

disp(['Y_pred_original维度: ', num2str(size(Y_pred_original,1)), ' x ', num2str(size(Y_pred_original,2))]);

disp(['Y_test_original维度: ', num2str(size(Y_test_original,1)), ' x ', num2str(size(Y_test_original,2))]);

% 确保两者都是列向量或行向量，以便正确计算误差

if ~isequal(size(Y_pred_original), size(Y_test_original))

disp('警告: Y_pred_original和Y_test_original维度不匹配，尝试调整...');

% 确保两者都是列向量

if size(Y_pred_original, 1) == 1

Y_pred_original = Y_pred_original';  % 转置为列向量

end

if size(Y_test_original, 1) == 1

Y_test_original = Y_test_original';  % 转置为列向量

end

% 如果样本数不同，截取较小的部分

min_samples = min(length(Y_pred_original), length(Y_test_original));

Y_pred_original = Y_pred_original(1:min_samples);

Y_test_original = Y_test_original(1:min_samples);

disp(['调整后Y_pred_original维度: ', num2str(size(Y_pred_original,1)), ' x ', num2str(size(Y_pred_original,2))]);

disp(['调整后Y_test_original维度: ', num2str(size(Y_test_original,1)), ' x ', num2str(size(Y_test_original,2))]);

end

%% 高级可视化与评估

figure('Position', [100, 100, 1200, 600])

% 1. 预测结果可视化

subplot(2, 2, [1, 2])

plot(Y_test_original, 'LineWidth', 1.5);

hold on;

plot(Y_pred_original, 'LineWidth', 1.5);

legend('实际值', '预测值', 'FontSize', 12);

title('神经网络模型预测结果', 'FontSize', 14);

xlabel('时间', 'FontSize', 12);

ylabel('流量', 'FontSize', 12);

grid on;

% 添加置信区间

% 确保error计算不会出错

error = abs(Y_test_original - Y_pred_original);

error_std = std(error);

% 如果是列向量，需要转置为行向量用于填充

if size(Y_pred_original, 2) == 1

Y_pred_row = Y_pred_original';

error_bounds_upper = Y_pred_row + 2*error_std;

error_bounds_lower = Y_pred_row - 2*error_std;

else

error_bounds_upper = Y_pred_original + 2*error_std;

error_bounds_lower = Y_pred_original - 2*error_std;

end

x_values = 1:length(Y_pred_original);

fill([x_values, fliplr(x_values)], ...

[error_bounds_upper, fliplr(error_bounds_lower)], ...

'b', 'FaceAlpha', 0.1, 'EdgeColor', 'none');

% 2. 误差分析

subplot(2, 2, 3)

histogram(Y_test_original - Y_pred_original, 20, 'Normalization', 'probability');

title('预测误差分布', 'FontSize', 12);

xlabel('误差', 'FontSize', 10);

ylabel('频率', 'FontSize', 10);

grid on;

% 3. 实际值与预测值散点图

subplot(2, 2, 4)

scatter(Y_test_original, Y_pred_original, 25, 'filled');

hold on;

min_val = min(min(Y_test_original), min(Y_pred_original));

max_val = max(max(Y_test_original), max(Y_pred_original));

plot([min_val, max_val], [min_val, max_val], 'r--', 'LineWidth', 1.5);

title('实际值 vs 预测值', 'FontSize', 12);

xlabel('实际值', 'FontSize', 10);

ylabel('预测值', 'FontSize', 10);

grid on;

%% 全面的评估指标

disp('全面结果分析:')

% 1. 基础指标

rmse = sqrt(mean((Y_test_original - Y_pred_original).^2));

mae = mean(abs(Y_test_original - Y_pred_original));

mape = mean(abs((Y_test_original - Y_pred_original)./Y_test_original)) * 100;

% 2. 高级指标

% R?评估

SS_tot = sum((Y_test_original - mean(Y_test_original)).^2);

SS_res = sum((Y_test_original - Y_pred_original).^2);

r_squared = 1 - SS_res/SS_tot;

% 调整后的R?

n_samples = length(Y_test_original);

p_features = numFeatures;  % 特征数

adj_r_squared = 1 - (1-r_squared)*(n_samples-1)/(n_samples-p_features-1);

% 赤池信息准则 (AIC)

aic = n_samples * log(SS_res/n_samples) + 2 * p_features;

% 时序特定指标 - 方向准确度

direction_accuracy = mean(sign(diff(Y_test_original)) == sign(diff(Y_pred_original))) * 100;

% 3. 打印所有指标

disp(['均方根误差 (RMSE): ', num2str(rmse)])

disp(['平均绝对误差 (MAE): ', num2str(mae)])

disp(['平均绝对百分比误差 (MAPE): ', num2str(mape), '%'])

disp(['决定系数 (R?): ', num2str(r_squared)])

disp(['调整后的决定系数 (Adj-R?): ', num2str(adj_r_squared)])

disp(['赤池信息准则 (AIC): ', num2str(aic)])

disp(['方向准确度: ', num2str(direction_accuracy), '%'])

trainTime = toc;

disp(['总执行时间: ', num2str(trainTime), '秒'])

% 4. 与原始模型对比

if exist('results_abilene_cpu.mat', 'file')

load results_abilene_cpu.mat

disp('与原始模型对比:')

improvement_rmse = (results_abilene.RMSE - rmse) / results_abilene.RMSE * 100;

improvement_mae = (results_abilene.MAE - mae) / results_abilene.MAE * 100;

improvement_mape = (results_abilene.MAPE - mape) / results_abilene.MAPE * 100;

disp(['RMSE改进: ', num2str(improvement_rmse), '%'])

disp(['MAE改进: ', num2str(improvement_mae), '%'])

disp(['MAPE改进: ', num2str(improvement_mape), '%'])

end

% 5. 保存详细结果

results_advanced = struct();

results_advanced.YTest = Y_test_original;

results_advanced.YPred = Y_pred_original;

results_advanced.RMSE = rmse;

results_advanced.MAE = mae;

results_advanced.MAPE = mape;

results_advanced.R2 = r_squared;

results_advanced.AdjR2 = adj_r_squared;

results_advanced.AIC = aic;

results_advanced.DirectionAccuracy = direction_accuracy;

results_advanced.trainTime = trainTime;

save('results_advanced_lstm.mat', 'results_advanced');

disp('先进模型结果已保存为 results_advanced_lstm.mat');

%% 以下是所有函数定义 - MATLAB要求函数定义必须放在脚本末尾

% 特征工程函数

function [in, out] = simplified_feature_engineering(data, data_clean, diff1, ma_data, lags)

n = length(data) - lags;

% 计算特征总数 - 大幅减少特征数量

feature_count = 1 + 1 + 1 + size(ma_data, 2);  % 原始 + 清洗 + 差分 + 移动平均

total_features = lags * feature_count;

in = zeros(total_features, n);

for i = 1:n

% 原始和清洗后的数据

raw_window = data(i:i+lags-1);

clean_window = data_clean(i:i+lags-1);

% 差分特征

diff1_window = diff1(i:i+lags-1);

% 移动平均特征

ma_window = ma_data(i:i+lags-1, :);

% 组合特征 - 大幅简化

features = [raw_window, clean_window, diff1_window, ma_window];

in(:, i) = features(:);

end

out = data(lags+1:end);

end

上面的代码实现了一个基于前馈神经网络的时间序列预测模型。

特征工程实现：在数据预处理阶段，代码首先加载原始流量数据并进行可视化展示，随后执行多尺度特征提取：包括计算一阶差分消除趋势、采用5和15双窗口大小的移动平均特征提取，以及基于Z-score的异常值检测与修正处理。通过自定义的simplified_feature_engineering函数，将原始数据、清洗数据、差分特征和移动平均特征在30个时间步长的窗口内进行组合，构建出包含150维特征的输入向量。

模型训练：模型构建方面采用三层前馈神经网络架构（128-64-32神经元配置），使用mapminmax方法对数据进行[0,1]区间归一化，并按照7:2:1比例划分训练集、验证集和测试集。网络训练采用标量共轭梯度法（trainscg）作为优化算法，设置500次最大训练轮次和15次早停机制，以均方误差作为损失函数。

模型训练与预测结果：

可以看到，模型的训练速度大大加快，准确性相对之前也有更大的提升。

总的来说，借助精细的特征工程显式提取时序特征，采用前馈神经网络能实现高效计算，在短期预测中，相比LSTM有更优的表现。但模型对长期时序依赖的建模能力有限，如需提升长期预测性能，可是还是需要使用LSTM来完成。